Interopérabilité conducteö
spécifications techniques

| Version | Date | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07 juillet 2015 | Version de travail initiale |
| 2 | 23 juillet 2015 | Modification des noms des balises Xml |
| 3 | 27 janvier 2016 | Ajout des ponts thermiques répartis cumulés |
| 4 | 29 juin 2016 | Ajout du mode de calcul « Conductivité thermique équivalente » Mise à jour du document suite à la fusion des versions 2 et 3 |
| 5 | 10 février 2017 | Ajout du mode « Condensation – Glaser ». |
| 6 | 17 décembre 2018 | Mise à jour pour la version conducteö 4 GPL |
| 7 | 23 mars 2026 | Mise à jour pour la version conducteö 5 GPL |

Spécifications du format de fichier c2D – Données en entrée	3

Version 2	3

Version 3	3

Spécifications du format de fichier c2D – Données en sortie	4

Type de calcul	4

Résultats numériques	4

Images exportées	5

Maintien de la cohérence entre la modélisation et les résultats	6

Exemple	7

Modélisation vierge	7

Modélisation existante	7

# Spécifications du format de fichier c2D – Données en entrée

Cette section présente les spécifications techniques du format de fichier c2d de conducteö. Le format de fichier est le XML. Les versions 4 et 5 du logiciel importent 2 types de modélisation (anciennes versions 2 et 3 du logiciel).

## Version 2

La version 2 de conducteö utilise un fichier XML dont la balise racine est nommée model. L’attribut version est fixé à 2.0.

## Version 3

La version 3 de conducteö utilise un fichier XML dont la balise racine est nommée model. L’attribut version est fixé à 3.0.

Les versions 4 et 5 de conducteö utilisent la version 3 du format de fichier.

# Spécifications du format de fichier c2D – Données en sortie

Le format de fichier c2d proposé évoluera avec l’ajout d’un nœud results, directement intégré au nœud racine model. Cet ajout est valable pour les versions 2, 3, 4 et 5 du logiciel. La présence de ce nœud n’est pas obligatoire si aucun résultat n’est sauvegardé dans la modélisation.

## Type de calcul

Le nœud model/results/computation-type contient une chaîne de caractère définissant le type de calcul contenu dans la modélisation :

- thermal-bridge : calcul de type pont thermique,

- thermal-flow : calcul de type flux de chaleur,

- u-coefficient : calcul de type conductance (coefficient U),

- lambda-equivalent : calcul de type conductivité thermique équivalente,

- condensation-glaser : étude des risques de condensation (méthode de Glaser). Ce type de calcul ne retourne pas de résultats complémentaires.

## Résultats numériques

Les résultats numériques exportés sont les suivants :

- model/results/flux-2d : flux de chaleur traversant la modélisation complète,

- model/results/flux-1d : flux de chaleur de la modélisation sans pont thermique, uniquement pour les calculs du type pont thermique ou coefficient U,

- model/results/thermal-bridge : valeur du pont thermique, uniquement pour les calculs du type pont thermique,

- model/results/u-coefficient : valeur du coefficient U, uniquement pour les calculs du type conductance,

- model/results/lambda-equivalent : valeur de la conductivité thermique équivalente, uniquement pour le calcul du même nom,

- model/results/psi-1,

- model/results/psi-2,

- model/results/psi-3,

- model/results/psi-34,

- model/results/psi-12,

- model/results/psi-13,

- model/results/psi-14,

- model/results/psi-23,

- model/results/psi-24,

- model/results/psi-34, uniquement pour les calculs du type pont thermique, avec des ambiances thermiques.

## Images exportées

Les images suivantes sont exportées, au format PNG, encodées en base 64 :

- model/results/images/view-2d,

- model/results/images/view-1d, uniquement pour les calculs du type pont thermique ou coefficient U,

- model/results/images/results-2d,

- model/results/images/results-1d, uniquement pour les calculs du type pont thermique ou coefficient U.

# Maintien de la cohérence entre la modélisation et les résultats

Afin de maintenir la cohérence entre la modélisation contenue dans le fichier et les résultats proposés, les résultats ne sont jamais exportés si la modélisation a été modifiée sans être recalculée.

Afin de proposer à l’utilisateur de recalculer une modélisation sans résultats quand il quitte le logiciel, le fichier doit définir l’attribut XML model/results@recalculate à la valeur true. Dans ce cas, à la fermeture, si la modélisation n’est pas recalculée, conducteö propose à l’utilisateur de recalculer la modélisation afin de sauvegarder les résultats.

# Exemple

Cette section présente deux exemples de modélisations.

## Modélisation vierge

Pour ouvrir une nouvelle modélisation il convient de fournir un fichier au format de la version 2 de la forme :

<model version="2.0">

<results recalculate="true" >

</results>

</model>

## Modélisation existante

Pour ouvrir une modélisation déjà sauvegardé dans le logiciel tiers, il convient de fournir ce fichier tel quel, en vérifiant que le nœud model/results existe bien avec l’attribut recalculate définit à true. Si ce n’est pas le cas, il convient de rajouter ce nœud au fichier XML.

psi-1 est la somme des psi-1X, etc.